南方医科大学第五附属医院

人脸识别系统采购项目用户需求书

一、项目概况

1.项目名称：医院人脸识别系统采购项目

2.项目类别：货物类

3.工期：自签订合同之日起15个自然日内完成。

3.数量：8台摄像机及相应配置的设备（详见清单）

4.安装位置：医院2个车辆出入口4台，急诊收费2台，住院收费2台。

5.采购内容及用途：确定1家中标供应商为南方医科大学第五附属医院提供人脸识别系统的供货安装。

6.项目最高限价：人民币13.5万元，报价需含税费、运送、安装等一切交付院方使用前的一切费用，本项目为交钥匙工程。

7.设备保修期：自项目竣工验收合格之日起不少于1年。

8.维修响应时间：在接到院方通知后1个小时内响应，4个小时内到现场处理完毕。

9.如公安部门由数据升级或者厂家系统升级，公司应给予技术支持服务，对本项目负责提供终身技术支持服务。

10.接入公安系统要求：公司必须负责将医院人脸识别系统接入公安系统，所有手续由公司负责到底。具备设计、施工、维修资格证。

11.图纸要求：公司需提供施工线路图纸（纸质版、电子版各一份），便于后期院方维护。

二、人脸识别系统相关要求

1.本项目主要建设内容将涉及南方医科大学第五附属医院前端、传输、后端平台。一览表如下：

表1.1 建设内容一览表

| 序号 | 建 设 单 位 | 建 设 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端感知系统 | 在南方医科大学第五附属医院，内部建设前端设施，包括视频、人脸、周界入侵报警等前端模块。 |
| 2 | 网络传输系统 | 南医五院内部搭建内部局域网，接入前端设备数据。 |
| 3 | 后端管理系统 | 内部部署医院综合管理平台，接入管理视频、人脸、行为分析、周界入侵等前端系统，做管理应用，并将数据统一上传至公安分局。 |

三、付款方式

1.公司施工完毕后，院方进场验收合格，公司提供合同总金额的正式增值税普通发票及清单交院方，院方在收到发票及清单后三个月内按照合同总价的95％向中标供应商支付货款。

2.合同金额的5%作为质保金，于保修期满后无质量问题和违约行为等,无息退还给中标人。

四、资质要求

1. 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证等）副本复印件。

3.具备安防监控设备的销售及安装资质。

4.本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包。

五、验收标准

1.系统的设备、部件、材料的选择应符合下列规定：

1.1应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品；

1.2系统选用的各种配套设备的性能、品牌、型号及技术要求应协调一致并与报价单一致。

1.3视频图像清晰，符合医院使用要求。

2.系统的设计方案应根据下列因素确定：

2.1根据系统的技术和功能要求，确定系统组成及设备配置；

2.2根据建筑平面或实地勘察，确定摄像机和其它设备的设置地点；

2.3根据监视目标和环境的条件，确定摄像机类型及防护措施；

2.4根据摄像机分布及环境条件，确定传输电缆的线路路由。

3.摄像机的设置位置、摄像方向及照明条件应符合下列规定：

3.1摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度，室内宜距地面2.5～5m；室外应距地面3.5～10m，并不得低于3.5m。

3.2摄像机镜头应避免强光直射，保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内，不得有遮挡监视目标的物体。

3.3摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，并应避免逆光安装。

4.接入公安人脸识别系统要求

公司能按公安部门要求完成人脸识别系统的安装并接入公安部门人脸识别系统。

六、医院人脸识别置需求表

| 序号 | 设备名称 | 参数/内容 | 单位 | 数量 | 单价 （含税价） | 小计 | 品牌 | 参考设备品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸筒形抓拍机 | 400万星光级1/1.8 CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 人脸抓拍: 人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 周界: 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能； 支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警； 过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警； 道路监控: 车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车标/车身颜色/车牌颜色识别 混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。 设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度: 彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：100°~40°，垂直视场角：52°~22°，对角线视场角：120°~46° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:甩线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口； 电源输出:DC12V 200mA Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC： 12 V, 1.33 A, Max： 16.0W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.43 A to 0.31 A，Max：18W 防护等级:IP66 补光距离:混合补光：30米（人脸5米） 红外波长: 混合补光：750nm+白光 产品尺寸(mm):206.5×103.9×100mm 包装尺寸(mm):385×158×155mm 裸机重量:1450g 包装重量: 2300g | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 立杆 | 包含支架 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 设备箱 | 定制 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 网络传输 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 光收发 | 单模 | 对 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 光端机 | 4路光端机 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 汇聚层交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式 24个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量256Gbps 包转发率42Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗23W；支持VLAN 流量控制 ACL QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。" | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 接入层交换机 | 8口百兆非网管交换机 8个百兆电口 非网管 桌面式。交换容量1.6Gbps 包转发率1.2Mpps 145mm(长)×28mm(高)×70mm(深) 工作温度：-10～60℃ 支持220v交流 满负荷功耗4瓦 1-2号端口支持视频红口保障技术 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 防雷器 | 二合一 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 插板 | 200W 10A | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 人脸比对硬盘录像机 | 【人脸小超脑/FA】 名单库比对报警（8路图片流或8路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张 路人库10万张 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：128M 8路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 数据中心双路服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 硬盘 | 6T | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 智慧社区管理平台（系统管理） | 系统最大安保区域数量: 2万 系统最大组织数量: 2万 系统最大用户数量: 20万 系统最大同时在线用户数量: 5000 系统最大角色数量: 1万 系统最大人员数量: 30万 卡片数量: 30万 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 视频监控 | 单个平台支持最大监控点数量:10万 视频播放路数（软解）:25路（i5、720P）、9路（i5、1080P）。 视频播放路数（硬解）:36路（i5、720P）、16路（i5、1080P）。 最大回放倍速:16倍。 电视墙管理数量：10。 解码设备管理数量：128。 | 个 | 150 |  |  |  |  |
| 20 | 停车场车道数 | 每天支持最大过车数量:10万辆车/天。 支持车道数量:60。 支持固定车数量:3万。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 人脸监控 | 系统最大脸谱管理套数：5。 系统最大抓拍点位管理数量：500。 系统最大超脑管理数量：100。 系统最大人脸数量:30万。 系统最大人脸分组数量:16。 比对数据最大接收能力:200条/秒。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 线管辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 光缆 | 8芯 | 米 | 500 |  |  |  |  |
| 29 | 光纤跳线 | 电信级光纤跳线 SC-SC单模单芯 收发器尾纤 3米 | 条 | 8 |  |  |  |  |
| 30 | 水晶头 | 5类水晶头（100个装） | 盒 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 网线 | 超5类铜芯双胶网线（305米/箱） | 箱 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | PVC管 | PVC电线管穿线管(A管)白色 dn25 | 米 | 500 |  |  |  |  |
| 33 | 监控用电线 | 电线电缆 BV2.5平方 国标家用铜芯电线单芯单股铜线 双色地线 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 安装调试 | 整体安装调试费用 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 前端+网络+后端+辅材+安装调试 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |